MEMORIA

DESCRIPTIVA

INDICE

- ASPECTOS GENERALES

  - NOMBRE DEL PROYECTO

  - OBJETIVO

  - UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

  - ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN

  - ANTECEDENTES

  - ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE PROYECTO.

    - PARQUE EXISTENTE.

    - CLIMA.

    - TOPOGRAFIA Y TIPO DE SUELO.

  - DESCRIPCIÓN DE PROYECTO.

    - REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

- Construcción de Sardineles de concreto.

- Vereda de Concreto.

- Vereda de Adoquín.

- Instalación de Bancas.

- Piso Podo táctil

    - INPLEMENTACION DE MINI GIMNASIO Y CALISTENIA.

- 	Instalación de Mini GYM.

- 	Instalación de Circuito para Calistenia.

    - MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA.

- Demolición de paño de losa existente.

- Ampliación de nuevo paño de losa deportiva.

- Pintado y demarcación de Losa deportiva.

- Instalación de arcos de Futbol con aros de básquet.

- Instalación de estructuras metálicas, con malla olímpica galvanizada.

- Demolición de Tribunas en mal estado.

- Construcción de nuevas Tribunas.

- Suelo de arena compactada.

    - INSTALACIÓN DE ÁREAS VERDES.

- Instalación de Grass Natural Americano.

- Arborización

    - FOMENTO DE RECICLAJE Y CUIDADO AMBIENTAL.

- Punto Ecológico.

- Tachos de Basura.

    - INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES.

- Instalación de piso artificial

- Instalación de Cerco de madera H=1.10m

  - POBLACIÓN BENEFICIARIA

- ASPECTOS GENERALES.

  - NOMBRE DEL PROYECTO.

El presente proyecto se denomina:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE VIRGEN DE LA CANDELARIA DE CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”.

IMAGEN N° 01: Vista 3D del proyecto.

  - OBJETIVO.

El objetivo del proyecto es la rehabilitación integral del Parque, con el propósito de optimizar las condiciones de infraestructura y funcionalidad para el esparcimiento de la comunidad. Esta intervención tiene como finalidad mejorar la accesibilidad, seguridad y calidad de los espacios recreativos, garantizando su adecuación para distintos grupos etarios, incluyendo niños, jóvenes y adultos mayores.

Las acciones contempladas incluyen la restauración de mobiliario urbano, la rehabilitación de áreas verdes, la implementación de circuitos de movilidad accesible, la modernización del sistema de alumbrado y la optimización de zonas recreativas y deportivas. Con estas mejoras, se busca potenciar el uso eficiente y sustentable del parque, promoviendo la integración social y el bienestar de la población beneficiaria.

  - UBICACIÓN Y LOCALIZACION.

Región	: 	Lima

Provincia	: 	Lima

Distrito	: 	Villa el Salvador

Región Geográfica	: 	Costa

El proyecto se desarrollará en el área dispuesta para el parque del Sector II Ampliación 4ta Etapa, MANZANA A' LOTE 14, en el Distrito de Villa el Salvador, Provincia de Lima, Región de Lima.

Geográficamente podemos ubicar el proyecto en las siguientes coordenadas de referencia.

| Vértice | Lado | Distancia | Este (X) | Norte (Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | '1-2 | 35.96 | 291051.109 | 8645579.61 |
| 2 | '2-3 | 36.02 | 291069.499 | 8645548.71 |
| 3 | '3-4 | 35.96 | 291038.544 | 8645530.29 |
| 4 | '4-5 | 18.03 | 291020.155 | 8645561.19 |
| 5 | '5-1 | 17.99 | 291035.632 | 8645570.43 |

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LEYENDA

Parque del sector II       AMPLIACIÓN 4ta ETAPA.

IMAGEN N° 02: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

  - ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN.

El acceso a la Zona del proyecto es atreves de la Calle 18 y Calle 19, que conectan con la Av. María Reiche.

LEYENDA

Parque del AA. HH VIRGEN DE LA CANDELARIA

Avenida Av. María Reich

IMAGEN N° 03: ESQUEMA VIAL

  - ANTECEDENTES.

EL PARQUE VIRGEN DE LA CANDELARIA, es un proyecto que busca como objetivo el realzar, adaptar y dinamizar el lugar a través de un espacio fluido con renovadas actividades en el área.

El entorno inmediato al desarrollo del proyecto es el Sector II 4ta Etapa, localizado en el distrito de Villa el Salvador, el cual se inscribe en la jurisdicción de la Provincia de Lima que a su vez pertenece al departamento de Lima.

Los pobladores de esta localidad vienen realizando un esfuerzo por promover el desarrollo económico y la preservación. Este esfuerzo basado en la organización y coordinación entre la población y autoridades locales ha permitido que esta y otras obras de gran importancia se continúen desarrollando para el disfrute de todos los pobladores y el mejoramiento de su calidad de vida.

El proyecto involucra el diseño y/ reactivación del parque, mejorando las condiciones actuales de dicho espacio público, otorgando espacios para el desarrollo de diferentes actividades pasivas y activas mediante la ejecución del correspondiente expediente técnico. El beneficio generado por el proyecto será tanto para los pobladores del lugar como para los visitantes de la región y diferentes puntos del país.

  - ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO.

La zona en la cual se encuentra inserto el terreno se caracteriza por ser un lugar tropical árido siendo caluroso en verano y húmedo en invierno, su temperatura media anual es de 18°C y 19°C y con un desnivel orientado hacia el sureste que forma parte del contexto urbano que comprende al terreno.

La población actualmente cuenta con servicios básicos de agua potable y alcantarillado, además del servicio de energía eléctrica. El área destinada para la creación del parque se encuentra a libre disposición.

PARQUE EXISTENTE.

El estado actual del parque presenta condiciones deficientes que afectan su funcionalidad dentro del entorno urbano, limitando el adecuado desarrollo de actividades recreativas. A continuación, se detallan las principales deficiencias identificadas:

- Infraestructura deteriorada: Presencia de bancas, juegos infantiles y mobiliario urbano en mal estado, con estructuras corroídas, fracturadas o inoperables.

- Pavimentación y accesibilidad deficiente: circulación interna deficiente, veredas internas existentes con fisuras, hundimientos y superficies irregulares que dificultan el desplazamiento seguro, especialmente para personas con movilidad reducida.

- El 50% del parque se encuentra en desuso y posee una superficie arenosa por lo cual esto genera un tránsito ineficiente de los usuarios

- Solo cuenta con un árbol como vegetación total, es por ello que se necesita implementar vegetación, como: árboles, arbustos, plantas, y césped.

- No cuenta con juegos infantiles o algún otro tipo de mobiliario recreativo.

- Los accesos al parque no son los adecuados y se encuentran deteriorados.

- La iluminación es ineficiente, por tal motivo la inseguridad en horas de la noche se incrementa exponencialmente.

IMAGEN N° 04 Y 05: FOTOS DE LAS ZONAS EN DESUSO DEL PARQUE

IMAGEN N° 06: FOTOS DEL CAMPO DEPORTIVO DEL PARQUE

    - CLIMA.

El distrito de Villa Salvador tiene un clima tropical. Hace calor todos los meses, tanto en la estación seca como en la húmeda. La temperatura media anual en Villa Salvador es 23° y la precipitación media anual es 16 mm, la humedad media es del 77% y el Índice UV es 6.

    - TOPOGRAFIA Y TIPO DE SUELO.

El área de estudio responde a las características típicas de un centro poblado urbano emplazado entre una zona desértica a otra de valle costero; que ha ido adaptándose dentro de un proceso de crecimiento ordenado, tiene una configuración topográfica en pendiente.

  - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El presente proyecto comprende la ejecución de actividades para lograr la "CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE VIRGEN DE LA CANDELARIA DE CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.”

La zona a intervenir está en Sector II Ampliación 4ta Etapa, AA. HH VIRGEN DE LA CANDELARIA; siendo el área total a intervenir de 1,293.00 m2.

Dentro de las actividades a efectuar para lograr el Mejoramiento del servicio se deberán desarrollar las siguientes:

    - REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO:

La rehabilitación del espacio público busca recuperar áreas deterioradas del A.H Virgen de la Candelaria, transformándolas en espacios seguros, funcionales y accesibles para la circulación peatonal, el esparcimiento y la convivencia comunitaria.

Características:
Se contempla la construcción de sardineles de concreto, veredas de concreto, veredas de adoquín, e instalación de mobiliario urbano como bancas y luminarias LED. Además, se garantizará la accesibilidad universal mediante la construcción de rampas y uso de piso podo táctil para la adecuada señalización para personas con discapacidad.

- Construcción de Sardineles de concreto.

Aplicación.

Se ha considerado la ejecución de sardineles de concreto armado con un ancho de 0.15 m para protección en algunas áreas establecidas, con alturas variables indicadas en los planos.

Características.

Los sardineles serán de concreto armado con un ancho de 0.15m, una resistencia a la compresión f’c=175 kg/cm2 y llevará acero de refuerzo de Ø=3/8”.

Previo al vaciado del concreto se construirá un solado de 5 cm. como cama de apoyo a esta, y serán pintados.

Meta. -

La construcción de sardineles de concreto alcanza una dimensión proyectada de 9.21 m2

- Veredas y rampas de Concreto.

Aplicación. -

Se ha considerado la ejecución de piso para el área de Gimnasio, rampas y veredas de concreto con bruñas.

Características. -

Los pisos serán de concreto armado con un espesor de 0.10m, una resistencia a la compresión f’c=175 kg/cm2, con bruña cada metro de distancia.

Previo al vaciado del concreto se compactará el terreno.

Meta. -

La construcción de las veredas de concreto alcanza un volumen proyectado de 199.67 m3.

IMAGEN N° 07: IMAGEN DE REFERENCIA – VEREDA

- Vereda de Adoquín color rojo.

Aplicación. -

Se ha considerado la ejecución de veredas de adoquines, que servirán como pavimento de alto tránsito en las zonas de recreación o tertulia y/o circulaciones del parque, según el diseño propuesto, por su forma ornamental y de gran resalte del parque.

Características. -

Los adoquines de concreto serán de 20cmx10cmx6cm y de color rojo. Previo al asentado de los adoquines se construirá una cama de arena de 4cm y bajo esta, una base granular de 10cm como cama de apoyo.

Meta. -

El asentamiento de adoquines alcanza un área proyecta de 7.73 m2.

IMAGEN N° 08: IMAGEN DE REFERENCIA – ADOQUIN

- Instalación de Bancas.

El proyecto considera la construcción de un total de 28 unidades de Bancas, en dos diferentes tipos según su ubicación dentro del proyecto.

Banca Voladizo.

Aplicación. -

Se ha considerado la ejecución de bancas tipo en voladizo para brindar una imagen moderna y estética al proyecto.

Características. -

La banca es de estructura de concreto armado con acabado pulido.

Meta. -

La ejecución de este mobiliario alcanza un total de 14 unidades.

IMAGEN N° 09: BANCA VOLADIZO

Bancas tipo Modulares

Aplicación. -

Se ha considerado la ejecución de modulares de concreto en diversas zonas

Características. -

El modular es un asiento de estructura de concreto con acabado en concreto aparente.

Meta. -

La ejecución de este mobiliario alcanza un total de 14 unidades.

IMAGEN N° 10: MODULARES

- Instalación de Postes de Luminarias LED.

Se ha considerado la instalación de 3 unidades de luminarias dobles tipo postes. Las cuales están formadas por un tubo de concreto de forma curva con tres reflectores LED de 18000 LUM 180 W cada uno y con soportes de ángulo regulable.

Aplicación:
La instalación de postes con luminarias LED tiene como propósito mejorar la iluminación del espacio público intervenido, brindando mayor seguridad a los usuarios durante las horas nocturnas y permitiendo el uso adecuado de las áreas deportivas, recreativas y de circulación. Esta acción contribuye al bienestar y a la percepción de seguridad de la comunidad, además de fomentar el uso extendido del espacio en condiciones óptimas.

Características:
Los postes serán de concreto, con una altura de 12 m para proporcionar una cobertura eficiente. Se instalarán luminarias tipo LED de bajo consumo energético y alta eficiencia lumínica.. La instalación incluirá el cableado subterráneo, cajas de conexión y cimentaciones de concreto armado para garantizar estabilidad y seguridad eléctrica.

Meta:
Instalar un total de 3 postes de concreto con 3 luminarias LED cada uno, cumpliendo con la eficiencia energética y seguridad para el uso nocturno del espacio público.

- Piso Podo táctil.

Aplicación

La instalación de piso podo táctil tiene como finalidad garantizar la accesibilidad universal, orientando y guiando de forma segura a las personas con discapacidad visual dentro del espacio público, por lo tanto se ha considerado la ejecución de piso podo táctil en el recorrido del parque, siendo estas zonas de alto tránsito y con requerimientos de un recorrido claro y seguro para personas invidentes, con esta intervención busca promover la inclusión social y el cumplimiento de las normativas de accesibilidad en infraestructura urbana.

Características:
El piso podo táctil estará compuesto por baldosas especiales de alto relieve con patrones de líneas y puntos, que permiten ser percibidos por el bastón o el calzado del usuario. Se utilizarán materiales antideslizantes y resistentes al desgaste, aptos para uso en exteriores. La instalación se hará en rutas estratégicas como accesos peatonales, cruces de circulación, entradas a losas deportivas, áreas infantiles o zonas de descanso. Además, se respetará el diseño normativo: líneas direccionales para guiar el desplazamiento y puntos de advertencia para indicar cambios, obstáculos o zonas de peligro.

Al colocar el adhesivo a la pieza de piso podo táctil e instalarlo en el lugar correspondiente y posterior a esto se dejará en reposo por un periodo de 8 hrs para el secado correspondiente.

Meta:
Instalar piso podo táctil en un total de 17.47 m2. asegurando su adecuada integración al diseño urbano del proyecto y cumpliendo con las normas técnicas de accesibilidad y seguridad peatonal.

IMAGEN N° 11: IMAGEN DE REFERENCIA – PISO PODOTÁCTIL

    - IMPLEMENTACIÓN DE MINI GIMNASIO Y CALISTENIA:

La implementación de un Mini Gimnasio y área de Calistenia tiene como finalidad fomentar la actividad física, el deporte y estilos de vida saludables entre jóvenes y adultos de la comunidad.

Características:
Los módulos de ejercicio estarán fabricados en acero galvanizado con pintura anticorrosiva para resistir la intemperie. Se instalarán en áreas libres que permitan movimientos adecuados sin riesgo de accidentes. El circuito de calistenia será instalado sobre una superficie de arena suelta para mayor seguridad durante el uso.

- Instalación de Mini GYM

Meta. -

Se ha considerado la instalación de: 01 unidad de maquina rompe cintura, 01 unidad de máquina bicicleta elíptica, 01 banco de abdominales

- Circuito para Calistenia

Meta. -

Se ha considerado la instalación de: 01 circuito completo para Calistenia, el cual comprende barras, paralelas, escalera vertical para trepar, su función principal es potenciar el fortalecimiento de brazos, pecho, abdomen, espalda, y ejercicios de flexibilidad.

IMAGEN N° 12:  IMAGEN DE REFERENCIA– CIRCUITO PARA CALISTENIA

    - Mantenimiento de losa deportiva:

Aplicación:
La intervención en la losa deportiva tiene como objetivo ofrecer un espacio adecuado para la práctica segura de actividades deportivas como fútbol, vóley y básquet, fortaleciendo la recreación y cohesión social.

Características:
Los trabajos incluirán, demolición de un tramo de losa deportiva, la reparación de grietas, la nivelación de la superficie y la ampliación de un nuevo paño y el pintado de demarcaciones en toda la losa deportiva. Asimismo, se renovarán arcos de fútbol con mallas, aros de básquet y cerco deportivo alrededor de la losa, asegurando la seguridad y funcionalidad de la losa.

Para complementar el uso se han proyectado la ubicación de 4 tribunas, 2 en cada lateral, de 3 gradas cada una, y la compactación de material propio alrededor de la losa deportiva.

- Demolición de paño de losa existente.

Aplicación:
La demolición de paño de losa existente tiene como finalidad retirar las estructuras de concreto deterioradas o en mal estado que impiden el correcto desarrollo de las nuevas obras de infraestructura. Esta actividad es esencial para preparar el terreno, garantizar la seguridad de los usuarios y permitir la correcta.

Características:
La demolición se realizará de manera controlada, utilizando herramientas manuales y/o maquinaria especializada, según corresponda al área y las condiciones del sitio. Se tomarán medidas de seguridad para minimizar riesgos a trabajadores y vecinos, incluyendo señalización de obra, delimitación de zonas de trabajo y el uso de equipos de protección personal (EPP). Los escombros generados serán recolectados y trasladados a botaderos autorizados, asegurando el respeto por las normativas ambientales vigentes.

Meta

Demoler de manera segura y eficiente el total de 75.90 m² de losa existente que presenta deterioro, dejando el terreno limpio y apto para las siguientes etapas de construcción y mejoramiento de la infraestructura pública.

- Ampliación de nuevo paño de losa.

Aplicación:
La ampliación de un nuevo paño de losa tiene como finalidad incrementar la superficie disponible para actividades deportivas dentro del espacio público rehabilitado. Esta intervención permitirá mejorar la funcionalidad del área, optimizando su uso.

Características:
El nuevo paño de losa será ejecutado mediante la construcción de una base de concreto, utilizando materiales de calidad, La superficie final será afinada y nivelada correctamente para un acabado liso y seguro, con juntas de dilatación adecuadas.

- Pintado y demarcación de losa deportiva.

Aplicación:
El pintado y demarcación de la losa deportiva tiene como objetivo mejorar la funcionalidad y seguridad del espacio deportivo, definiendo claramente las áreas de juego para diferentes disciplinas como fútbol, vóley o básquet. Esta intervención permitirá optimizar el uso del espacio, facilitar el desarrollo de actividades deportivas organizadas y fomentar la práctica del deporte en condiciones adecuadas.

Características:
El trabajo consistirá en la aplicación de pintura especial para pisos deportivos, resistente al desgaste, a la intemperie, garantizando su durabilidad y visibilidad. Se realizará la demarcación de líneas reglamentarias correspondientes a las disciplinas deportivas previstas, las cuales son fulbito, básquet y vóley. La preparación de la superficie incluirá la limpieza, reparación de imperfecciones y demarcado. Asimismo, se utilizarán colores diferenciados según el deporte para una mejor organización y uso del espacio.

Meta:
Realizar el pintado y la demarcación reglamentaria de la losa deportiva en 351.72 metros, cumpliendo con los estándares técnicos para espacios deportivos comunitarios.

- Instalación de arcos de Futbol con aros de básquet

Aplicación:
La instalación de arcos de fútbol con aros de básquet tiene como objetivo equipar adecuadamente la losa deportiva, permitiendo la práctica de diversas disciplinas deportivas y fomentando la actividad física y la recreación de niños, jóvenes y adultos de la comunidad. Esta implementación contribuye al aprovechamiento eficiente del espacio, fortaleciendo la oferta deportiva del proyecto.

Características:
Los arcos serán metálicos, fabricados en acero galvanizado para resistir la intemperie y garantizar su durabilidad y seguridad. Sobre la estructura de los arcos de fútbol se instalarán los tableros y aros de básquet, elaborados en materiales resistentes, con acabados anticorrosivos. Los elementos estarán firmemente anclados a la losa para brindar estabilidad y seguridad durante su uso. Se considerará además el uso de redes de nylon para los arcos de fútbol y aros de básquet, reforzadas para soportar el uso constante.

Meta:
Instalar un total de 02 arcos de fútbol con aros de básquet integrados para losa deportiva multiusos, cumpliendo con las especificaciones técnicas de resistencia, dimensiones y seguridad requeridas para la práctica deportiva.

IMAGEN N° 13:  IMAGEN DE REFERENCIA– ARCOS DE FUTBOL CON ARO DE BASQUET

- Instalación de Estructura Metálica, Con Malla Olímpica Galvanizada

Aplicación:
La instalación de la estructura metálica con malla olímpica galvanizada tiene como finalidad proteger y delimitar el área deportiva, evitando la salida de balones y aumentando la seguridad tanto de los jugadores como de los transeúntes. Además, contribuye a la organización del espacio y al resguardo de las instalaciones deportivas.

Características:
La estructura estará compuesta por postes metálicos de acero galvanizado, anclados firmemente a el terreno mediante dados de concreto. Sobre estos postes se fijará malla olímpica galvanizada. La instalación se realizará siguiendo criterios de alineamiento, tensión adecuada de la malla y acabados anticorrosivos para prolongar la vida útil del conjunto. La altura de la estructura será adecuada para contener la práctica deportiva segura, generalmente entre 4 y 6 metros según el diseño específico.

Meta:
Instalar un total de 109.27 metros lineales de estructura metálica con malla olímpica galvanizada, garantizando la correcta delimitación y protección de las áreas deportivas del proyecto.

- Demolición de Tribunas.

Aplicación:
La demolición de tribunas tiene como finalidad retirar estructuras existentes que se encuentren en mal estado, que representen un riesgo para la seguridad de los usuarios o que ya no respondan a las necesidades del nuevo diseño del espacio público. Esta acción permitirá liberar el área para futuras mejoras o reconfiguración del espacio urbano.

Características:
La demolición se realizará de forma técnica y controlada, utilizando herramientas manuales y/o maquinaria especializada según la dimensión y el estado de las estructuras. Se aplicarán uso obligatorio de equipos de protección personal para el personal encargado. Los materiales resultantes (escombros, fierro, concreto) serán recolectados y transportados a botaderos autorizados, cumpliendo con las disposiciones ambientales y municipales vigentes.

Meta:
Demoler de manera segura y eficiente un total de 68.01 m³ de tribunas existentes en mal estado, asegurando el acondicionamiento del espacio para su futura intervención conforme a los objetivos del proyecto.

- Construcción de nuevas Tribunas.

Aplicación:
La construcción de nuevas tribunas tiene como objetivo ofrecer espacios cómodos, seguros y adecuados para los espectadores durante la realización de actividades deportivas y recreativas en la losa o área deportiva. Esta intervención busca fomentar la participación comunitaria y mejorar las condiciones de uso del espacio público para eventos y encuentros deportivos.

Características:
Las tribunas serán construidas con estructuras de concreto. Incluirán gradas con dimensiones ergonómicas. El diseño garantizará una buena visibilidad del campo de juego y una integración estética con el entorno urbano intervenido.

Meta:
Construir un total de 4 nuevas tribunas de concreto en un área de 93.15 m², cumpliendo con los estándares funcionalidad establecidos para infraestructura deportiva comunitaria.

- Piso de Arena Compactada.

Aplicación:
La aplicación de arena compactada alrededor de la losa deportiva busca acondicionar adecuadamente las zonas perimetrales para reducir la generación de polvo, evitar el crecimiento de maleza y brindar una transición segura entre la infraestructura deportiva y las demás áreas del proyecto. Esta intervención mejora la funcionalidad del espacio y aporta a su ordenamiento general.

Características:
El material utilizado será material propio del lugar, seleccionada y libre de elementos orgánicos, la cual será extendida en capas uniformes y compactada mecánicamente para asegurar una base firme, estable. La superficie resultante permitirá el tránsito peatonal

Meta:
Compactar un total de 141.7095 m2.de arena en el área perimetral de la losa deportiva, garantizando una superficie segura, estable y compatible con las demás intervenciones urbanas del proyecto.

    - INSTALACIÓN DE ÁREAS VERDES:

Aplicación:
La instalación de áreas verdes busca mejorar el paisaje urbano, incrementar la biodiversidad, reducir la temperatura ambiente y proporcionar espacios naturales para el esparcimiento de los vecinos.

Características:
Se plantará Grass Natural americano, y se arborizara con arbustos como Laurel Enano, Arboles como Huaranhuay y Molle de un metro de altura, y especies ornamentales nativas o de bajo consumo hídrico, como Lantana organizadas mediante un diseño paisajístico armonioso.

- Instalación de Grass Natural Americano.

El Grass será Natural Americano, previo al sembrado del Grass se debe mejorar la consistencia del suelo, realizando movimiento de tierra del terreno natural y colocando una capa de tierra de chacra antes de colocar el Grass.

Meta. -

El sembrado de Grass alcanza un área proyectada de 154.17 m2.

IMAGEN N° 14: IMAGEN DE REFERENCIA – GRASS NATURAL AMERICANO

- Arborización

Aplicación:
La arborización del espacio tiene como fin mejorar la calidad ambiental, brindar sombra natural, purificar el aire y enriquecer estéticamente el entorno comunitario.

Características:
Se plantarán árboles de especies resistentes al clima local, distribuidos estratégicamente para evitar daños a la infraestructura pública.

Meta. -

Sembrado de Arboles Huaranhuay proyectado de 12 unidades.

Sembrado de Arboles Molle proyectado de 12 unidades.

Sembrado de Arbusto Laurel Enano proyectado de 14 unidades.

Sembrado de Arbusto Lantana proyectada de 16 unidades.

IMAGEN N° 15: IMAGEN DE REFERENCIA – HUARANHUAY Y MOLLE

IMAGEN N° 16: IMAGEN DE REFERENCIA – LAUREL ENANO Y LANTANA

    - FOMENTO DEL RECICLAJE Y CUIDADO AMBIENTAL:

Aplicación:
La instalación de un módulo de tachos diferenciados de reciclaje tiene como propósito fomentar entre los vecinos la cultura ambiental y la correcta separación de residuos sólidos. Además de instalar tachos de basura ubicados en lugares estratégicos.

Características:
Se instalarán tachos fabricados con fibra de vidrio, el cual es un material duradero y resistente a la intemperie, diferenciados por colores para el tipo de residuo (plástico, papel, orgánicos) y señalizados con mensajes educativos que promuevan el reciclaje responsable.

- Punto de Ecológico

Características:

Se ha considerado la instalación de 01 módulo de tachos para la correcta segregación de residuos sólidos para reciclaje, teniendo cada módulo 05 contenedores, como: VIDRIO con el color verde, PAPEL con el color azul, RESIDUOS ORGÁNICOS con el color marrón, METALES con el color amarillo, PLÁSTICOS con el color gris. El tacho de reciclaje de fibra de vidrio se encuentra ubicado cerca a la losa deportiva del Parque.

Meta. -

Instalación de 01 Punto Ecológico el cual consiste de un Módulo de 5 contenedores.

IMAGEN N° 17:  IMAGEN DE REFERENCIA– PUNTO ECOLOGICO

- Tachos de Basura

Se ha considerado la instalación de tachos individuales para basura en el proyecto, estos deberán ser de fibra de vidrio y se encontrarán ubicados próximos a la circulación peatonal del Parque.

Meta. -

Instalación de 07 tachos para basura de fibra de vidrio colore verde.

IMAGEN N° 18:  IMAGEN DE REFERENCIA – TACHOS DE BASURA

    - INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES:

Aplicación:
La instalación y mejora de juegos infantiles busca garantizar un entorno seguro y estimulante que permita el juego, el desarrollo motor y la socialización de niñas y niños.

Características:
Los juegos estarán fabricados con materiales de alta resistencia y seguridad. Se instalarán sobre superficies de Grass sintético el cual sirve para amortiguar caídas y mejoren el ornato y las áreas estarán debidamente delimitadas para prevenir accidentes.

Meta. -

Se ha considerado la instalación de:

- 02 Juego Sube y Baja.

- 02 columpio.

- 01 Juego Resbaladilla.

- Instalación de piso artificial.

Aplicación. -

Se ha considerado la ejecución de piso artificial de Grass Sintético para el área de juegos infantiles, siendo estas zonas de alto tránsito y con requerimientos de un recorrido claro y seguro para los usuarios.

Características. -

Nivelar el terreno Natural, luego instalar la membrana y posterior a esto instalar el Grass Sintético en el lugar correspondiente. se deberá dejar en reposo por un periodo de 24 hrs para el secado correspondiente.

Meta. -

La instalación del piso de artificial de Grass Sintético alcanza un área proyectada de 91.20 m2.

IMAGEN N° 19: IMAGEN DE REFERENCIA – PISO ARTIFICIAL GRASS SINTÉTICO

- Instalación de Cerco de Madera, H=1.10m

Aplicación:
La instalación del cerco de madera tiene como finalidad delimitar y proteger el área de juegos infantiles, brindando orden, seguridad y una adecuada organización del espacio. Asimismo, cumple una función estética que complementa la armonía y color en el diseño urbano.

Características:
El cerco estará construido con listones de madera tratada, resistentes a la intemperie y a la humedad, con una altura de 1.10 metros, asegurando su durabilidad y estabilidad. La estructura contará con postes verticales firmemente empotrados en el terreno mediante dados de concreto y listones horizontales de refuerzo. Además, la madera será recubierta con pintura protectoras para aumentar su vida útil y mejorar su presentación.

Meta:
Instalar cercos de madera de 1.10 metros de altura a lo largo de 57.52 metros lineales, delimitando las zonas específicas del proyecto y asegurando su protección y correcta funcionalidad.

IMAGEN N° 20: IMAGEN DE REFERENCIA – CERCO DE MADERA

  - POBLACIÓN BENEFICIARIA.

Los beneficiarios directos del proyecto son los habitantes que se encuentran dentro del área de influencia, el cual sería toda la población del A. H VIRGEN DE LA CANDELARIA, y zonas aledañas. 5 x 273 lote 1 365

Los beneficiarios directos del presente proyecto están conformados por un total de 1,365 habitantes, pertenecientes al Asentamiento Humano Virgen de la Candelaria, ubicado en distrito de Villa El Salvador. Esta población se encuentra completamente dentro del área de influencia del proyecto.

El proyecto tiene como objetivo atender a todos los grupos etarios de la comunidad, brindando infraestructura pública adecuada para la recreación, integración social, deporte y esparcimiento. Dentro de este grupo poblacional se incluyen niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, así como personas con discapacidad, quienes se verán beneficiados con un entorno más seguro, inclusivo y funcional.

La intervención está orientada a elevar la calidad de vida de estos ciudadanos, promoviendo el uso activo del espacio público, fomentando hábitos saludables, fortaleciendo la cohesión social y mejorando las condiciones urbanas y ambientales del entorno.